| Oppbevaring av kjemikalier IBT |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bakgrunnsinformasjon - Opplysninger om forsvarlig lagring finnes på HMS-datablad (pkt. 7 og 10) - Det finnes alternative lagringssystemer (ofte svært mange kategorier) - God grunnregel er at like kjemikalier oppbevares sammen: f.eks. brennbare, eksplosive, sterke baser, sterke syrer, giftige, etc. - Inkompatibilitetslister er tilgjengelig på nettet. Eks: https://www.uib.no/filearchive/inkompatible-kjemikaliar.pdf https://www.uib.no/filearchive/matrise-over-grupper-av-inkompatible-kjemikaliar.pdf http://web.utk.edu/~ehss/pdf/eic.pdf’ |  |  |  |  |  |
| Generelt om oppbevaring - Kjemikalier som kan reagere kraftig med hverandre skal lagres adskilt - Kjemikalier skal ikke oppbevares eller brukes i lokaler beregnet på annen bruk (kontorer, korridorer etc.) - Giftige, meget giftige og eksplosive kjemikalier skal sikres slik at ikke uvedkommende får tilgang til dem. - Kjøleskap som benyttes til oppbevaring av brann- og eksplosjonsfarlige kjemikalier skal være beregnet på dette. - Kjemikalierester/-avfall skal oppbevares i egnede beholdere med god merking av innholdet. - Nøkler til kjemikalieskap oppbevares i kodesafe i nærheten. Koden skal kunne byttes ut. Fysisk reservenøkkel til kodesafene oppbevares på instituttkontoret. |  |  |  |  |  |
| Kategorier | Aktuelle piktogram* |  |  | Oppbevaring | Låses inn? |
|  | Frem til 01.01.15 |  | CLP-piktogram |  |  |
| Giftige og meget giftige kjemikalier, kronisk helsefare (skadelig for arvemateriale og forplantningsevne) |  |  |  | - Skal oppbevares i låste skap og tilkobles ventilasjon ved behov. Skal ikke oppbevares sammen med brann- og eksplosjonsfarlige kjemikalier. | Ja |
| Eksplosjonsfarlige kjemikalier |  |  |  | - Skal oppbevares i låste skap og tilkobles ventilasjon ved behov. Skal ikke oppbevares sammen med giftige eller brannfarlige kjemikalier. | Ja |
| Oksiderende kjemikalier |  |  |  | Oksiderende kjemikalier må lagres for seg. Unngå paller av tre. | Ikke krav |
| Brannfarlige kjemikalier |  |  |  | - Låsbart kjemikalieskap (metall) med avtrekk - Skal ikke lagres sammen med giftige og eksplosive kjemikalier | Nei |
| Tørr-kjemikalier med lav risiko, kronisk helsefare (allergi-fremkallende) |  |  |  | - Åpne hyller eller ulåste skap i lokaler som er beregnet til dette (laboratorier, labkjøkken) | Ikke krav |
| Organiske løsemidler |  |  |  | - Låsbart kjemikalieskap (metall) med avtrekk - Skal ikke oppbevares sammen med uorganiske kjemikalier - Kjøleskap må være beregnet for oppbevaring av brennbare væsker - Dør til rom skal ha merke brennbare væsker | Ja |
| Miljøskadelig |  |  |  | - Store mengder skal ikke oppbevares slik at det kan gi utslipp til vannmiljø (sluk i gulvet og lignende) | Nei |
| Syrer og baser |  |  |  | - Syrer og baser skal oppbevares adskilt fra hverandre og andre kjemikalier. - Syrer og baser skal lagres så lavt som mulig, alltid under skulderhøyde. - Organiske og uorganiske syrer skal oppbevares adskilt. - Salpetersyre skal oppbevares separat. - Konsentrerte syrer og baser låses inn i skap koblet til avtrekk. Flasker bør oppbevares i plastbakker. Konsentrerte syrer og baser oppbevares slik at de ikke kommer i kontakt med vann. - Ventilasjonsanlegget fra et skap eller rom som det oppbevares konsentrerte syrer i må være resistente mot korrosjon, både kanalene og viftene. Skap merkes med faresymbol for etsende. | Konsentrerte løsninger låses inn |
| Gasser generelt |  |  |  | - Gassflasker skal lagres oppreist og solid festet med kjetting over tyngdepunktet, slik at de ikke kan velte - Dør til rom skal ha faremerke for gassflasker | Nei |
| Oksiderende og brennbare gasser |  |  |  | - Oksiderende gass skal ikke oppbevares i samme rom som brannfarlige og brennbare stoffer og produkter. Dette innebærer at det i rom med f.eks. oksygenflasker ikke kan oppbevares brannfarlige væsker (etanol, aceton osv), samt at brennbare stoffer/produkter (kjemikalier, møbler/utstyr av tre eller plast osv) skal holdes på et absolutt minimum. - Brannfarlig gass skal kun oppbevares i rom med eksplosjonsavlastingsflater, dvs rom med vegg mot utside av bygget eller mot glassgård/atrium - Brannfarlig gass bør oppbevares i små rom framfor store rom - Maksimal mengde brannfarlig gass oppbevart per rom: - 10 kg kondensert gass (propanetc.) ELLER - 10 kg oppløst gass (acetylen) ELLER - 100 liter komprimert gass (hydrogen) | Nei |
| *) Gamle piktogram skal i en overgangsperiode erstattes med nye (CLP). CLP-kategoriene er forskjellige fra de gamle og det er innført piktogram for helt nye klasser av kjemikalier (for eksempel. ”kronisk helsefare”). Viktig: Det finnes eksempler på at kjemikalier som tidligere var merket med ”giftig” nå er merket med ”kronisk helsefare”. Disse kjemikaliene skal fortsatt låses inn. Eksempel: 1-Methyl-3-nitro-1-nitrosoguanidine (Prod. 05343, Sigma aldrich). Merking: Europeisk direktiv 67/548/EØF: ”Miljøskadelig” og ”giftig”; CLP: ”kronisk helsefare”, ”helsefare” og ”miljøfare”. 1-Methyl-3-nitro-1-nitrosoguanidine er ekstremt kreftfremkallende (skadelig for arvemateriale og forplantningsevne) og skal derfor låses inn. |  |  |  |  |  |